华中科技大学

生物医学数字信号处理实验报告

卷积与稀疏重建

| 学院 | 工程科学学院 |
| --- | --- |
| 班级 | 工程科学学院（生医）1701班 |
| 姓名 | 汪能志 |
| 学号 | U201713082 |
| 指导老师 | 全廷伟 |

2020年9月1日

目录

1.	实验任务	1

2.	实验原理	1

2.1.	一维卷积	1

2.2.	稀疏逆卷积（稀疏重建）	1

3.	MATLAB程序实现	2

3.1.	稀疏重建	2

3.2.	高斯噪声	3

3.3.	实验	3

4.	实验结果	5

4.1.	钙信号生成和稀疏重建（信噪比为15dB）	5

4.2.	迭代过程中重建信号的变化	7

4.3.	正则化系数对重建结果的影响	7

4.4.	信噪比对重建结果影响	9

5.	实验总结	10

实验任务

信号的产生：利用一连串的脉冲序列模拟动作电位，和指数下降函数进行卷积后得到钙信号，并对得到的钙信号添加高斯白噪音。

信号的重建：利用稀疏逆卷积，从钙信号中重建出动作电位。

实验原理

一维卷积

一维卷积的公式为：

其也可以写成线性方程组（矩阵乘法形式）如下：

稀疏逆卷积（稀疏重建）

稀疏重建即为求解如下的优化问题：

λ越大，则稀疏性的权重越大；λ越小，则准确性的权重越大。

记式3的最优解为：

以式4为基础，对式3进行一定的修改：

其中ι为一个非常小的常数，其目的是避免出现分母为0的情况。

由此可知，X*中的元素越小，则其在计算稀疏性时的权重越大。因此式5的解比式4的解更具有稀疏性。

则有迭代公式：

同时，在Λ中所有元素的值相同时，式6退化为式3。

式6的解为：

可知，从初值X0开始，通过式7进行迭代，Xk的稀疏性会逐渐增加，最终得到一个足够稀疏的解。在刚开始迭代时，可以使用等权重的Λ计算范数。初值X0可以使用全零进行初始化。

MATLAB程序实现

稀疏重建

| 1 | function x = deconv_L1(y, h, lambda) |
| --- | --- |
| 2 | % 初始化 |
| 3 | % x, y & h should be column vector |
| 4 | lambda = 1e-3 * lambda; |
| 5 | len_y = size(y, 1); |
| 6 | len_h = size(h, 1); |
| 7 | len_x = len_y - len_h + 1; |
| 8 | x = zeros(len_x, 1); |
| 9 | % 反转卷积模板 |
| 10 | h_tilde = flipud(h); |
| 11 | % 初始化权重和迭代参数 |
| 12 | weight = lambda * ones(len_x, 1); |
| 13 | lr = 0.01; |
| 14 | epoch_1 = 10; |
| 15 | epoch_2 = 100; |
| 16 |  |
| 17 | for i_1 = 1:epoch_1 |
| 18 | for i_2 = 1:epoch_2 |
| 19 | % 梯度下降和软阈值迭代 |
| 20 |  |
| 21 | % 快速逆卷积，计算梯度 |
| 22 | grad = conv(h_tilde, (conv(x, h, 'full') - y), 'full'); |
| 23 | grad = grad(len_h:len_y); |
| 24 | descent = lr .* grad; |
| 25 | x = x - descent; |
| 26 | % 软阈值操作 |
| 27 | x = (abs(x) > weight) .* sign(x) .* (abs(x) - weight); |
| 28 | % 引入非负性 |
| 29 | x = max(x, 0); |
| 30 | end |
| 31 | % 根据梯度下降结果，更新权重 |
| 32 | weight = lambda .* (1 ./ (x + 1e-6)); |
| 33 | end |
| 34 |  |
| 35 | end |

高斯噪声

MATLAB中的randn函数可以生成符合标准正态分布（高斯分布）的矩阵。输入参数SNR代表信号的信噪比，单位为分贝（dB）。

| 1 | function Signal_Noise = Add_Noise(Signal, SNR) |
| --- | --- |
| 2 | % 计算信号功率 |
| 3 | Signal_Power = sum(abs(Signal(:)).^2) / numel(Signal); |
| 4 | Signal_dB = 10 * log10(Signal_Power); |
| 5 |  |
| 6 | % 计算噪声功率 |
| 7 | Noise_dB = Signal_dB - SNR; |
| 8 | Noise_Power = 10^(Noise_dB / 10); |
| 9 |  |
| 10 | % 生成噪声信号 |
| 11 | Rand_Noise = randn(size(Signal)); |
| 12 | Noise = sqrt(Noise_Power) * Rand_Noise; |
| 13 |  |
| 14 | Signal_Noise = Signal + Noise; |
| 15 |  |
| 16 | end |

实验

| 1 | %% |
| --- | --- |
| 2 | % 信号的产生 |
| 3 | % 动作电位脉冲 |
| 4 | x = zeros(1024, 1); |
| 5 | ap_train = [200, 220, 250, 270, 300, 400, 500, 720, 600, 800, 900]; |
| 6 | x(ap_train, 1) = 1; |
| 7 | % 指数下降模板 |
| 8 | t = 15; |
| 9 | h = exp(-(0:1:ceil(10 * t)) / t)'; |
| 10 | % 无噪声的钙信号 |
| 11 | y = conv(x, h, 'full'); |
| 12 | % 信噪比dB |
| 13 | SNR = 15; |
| 14 | % 有噪声的钙信号 |
| 15 | y_noise = Add_Noise(y, SNR); |
| 16 | % 稀疏重建 |
| 17 | % 正则化系数（*1e-3) |
| 18 | L = 0.5; |
| 19 | x_deconv_L1 = deconv_L1(y_noise, h, L); |
| 20 |  |
| 21 | %% |
| 22 | % 绘图 |
| 23 | figure(1) |
| 24 | plot(y_noise, '-', 'color', [0.46, 0.67, 0.19]) |
| 25 | hold on |
| 26 | plot(y, '-', 'LineWidth', 1.5, 'color', [0.85, 0.32, 0.01]); |
| 27 | plot(ap_train, 1, '.b', 'MarkerSize', 20); |
| 28 | hold off |
| 29 | title(sprintf('Ca Signal, SNR=%d dB', SNR)) |
| 30 | legend('Signal with Noise', 'Signal without Noise', 'AP Train') |
| 31 | xlim([0, 1024]) |
| 32 | ylim([-0.4, 1.6]) |
| 33 | box off |
| 34 |  |
| 35 | figure(2) |
| 36 | plot(x_deconv_L1, '-r'); |
| 37 | hold on |
| 38 | plot(ap_train, 1, '.b', 'MarkerSize', 20); |
| 39 | legend('Sparse Reconstruction', 'AP Train') |
| 40 | hold off |
| 41 | title(sprintf('Sparse Reconstruction, SNR=%d dB, λ=%.5f', SNR, L * 1e-3)) |
| 42 | xlim([0, 1024]) |
| 43 | ylim([-0.02, 1.3]) |
| 44 | box off |

实验结果

钙信号生成和稀疏重建（信噪比为15dB）

钙信号

稀疏重建

迭代过程中重建信号的变化

可见，在迭代刚开始时，动作电位序列就已经可以较为明显地被分辨出来。在根据梯度下降的结果调整范数权重后，动作电位序列会更明显地凸显出来，而因为噪声导致的信号会被抑制。

正则化系数对重建结果的影响

保持钙信号的信噪比为15dB，迭代次数和梯度下降率均保持不变，调整重建时的正则化系数。

可见，在提高正则化系数（即提高稀疏性时），计算得到的动作电位值会下降。在继续提高正则化系数时，甚至会重建出全零的信号。而在降低正则化系数时，会导致噪声信号不能被很好地抑制。

信噪比对重建结果影响

将钙信号的信噪比降低到3dB，仍然能较好地重建动作电位，但是动作电位的幅度波动较大，而且噪声信号并没有被很好地抑制。在提高正则化系数后，噪声信号得到了较好地抑制，但是动作电位幅度仍然波动较大，由于已知原始信号是二值信号，可以考虑对重建结果进行二值化来获得较好的重建结果。

将信噪比提高到25dB时，此时噪声已经非常小了，重建效果已经非常接近原始数据了。

实验总结

本次实验的主要内容是利用卷积模板生成钙信号，并对带有噪声的钙信号进行稀疏重建。生成信号的任务较为简单，

由于在之前的实验阶段，已经对二维图像的稀疏逆卷积操作有所了解，这次的稀疏重建算法也在一定程度上参考了之前实验的代码。同时对于计算过程进行了一定的修改，使其更简洁。较为复杂的部分是稀疏重建的超参数选择，如梯度下降率和正则化系数。需要多次寻找，才能找到一组合适的超参数，获得较好的重建结果。